Machbarkeits-Studie des Büro Dahlem Beratende Ingenieure Gmbh. Bonsiepen 7. 45 136 Essen. 0201 – 89 67 0.

Heinz-Jörg Mielitz.

18. Juli 2013.

1,6 Hektar Wasserfläche.

Befestigungsgrad 75 Prozent.

Hydrologisches Gebietsmodell.

Geringe Sicker-Verluste.

Dach, Verkehrsflächen. Grünflächen. Wasserflächen.

2,5 m Wassertiefe unter Stauziel.

Grundwasser 3 m unter GOK.

Der See liegt etwas tiefer als Gelände.

Braucht man einen Überlauf ? Notüberlauf zwingend.

In Deutschland verdunstet Wasser weniger als es regnet.

Gute Wasser-Bilanz.

Nicht mehr als 20 cm Schwankung nach unten.

Woher kommt das Wasser ? Regen, angeschlossene Flächen wie Dach und Anliegerstraßen.

Nur einmal in 100 Jahren kann es ein Wasserstands-Defizit von – 26 cm geben.

Problemlos.

Wir brauchen einen Brunnen, weil es nicht so viel Wasser gibt.

Nicht empfohlen: ein teurer Brunnen mit umfangreicher Wartung.

Wasserstands-Schwankung 21 cm.

Große Grünfläche im Südosten.

Versickerungs-Anlage  von Wasser.

1/2 Hektar Versickerungsfläche. Ein halber Meter tiefer in einer Mulde.

Simulationen sind nicht auf den cm genau.

Mit einem Düker auf dieselbe Höhe: Versickerung und Wasser-Fläche.

Wasser-Qualität.

Kategorie 1. Dachflächen mit Normalbedachungen. Keine Schwermetalle  anschließen. Hof. Wege-Flächen auf dem Grundstück.

Kategorie 2. Anliegerstraße unf Plätze.

Kategorie 3: Ostring.

Gewisse See-Pflege.

See-Dichtung. Kein Grundwasser anschneiden. Auch um den Wasserstand nicht zu tief zu haben.

Gemisch ist billiger als vier andere. Kostet rund 200 000 Euro. 11 E/cbm.

Kosten für die Gesamtanlage des Sees rund 2 Millionen.

Wolfgang.jansen@goch.de

Klaaus.krantz@goch.de

Uwe.neveling@goch.de

Eine Stufe. Dann  Wassertiefe 30 cm. Darauf hin langsamer Abfall in die Tiefe.

Grundwasser 3 m unter Gelände-Niveau.

Wo eine harte Kante ? Wo eine weiche Kante ?

50 cm Freibord.

10 cm Aufstauu bis Notüberlauf.

Schilf.

Einzäunung.

Abwechslungsreich gestaltete Ufer-Zone.

Ufer teilweise bepflanzt.

10-15 E/qm Preis für den See.

Immmer Pflege notwendig.

Laub abfischen.

3 m Grund-Wasser.

2 m See-Tiefe.

0,70 m Packschicht.

0,10-0,20 cm Weg-Höhe.